广州市演出电影有限公司会议室改造项目

报价邀请函

编号：YCDY-20230301

广州市演出电影有限公司

2023年03月01日

有限公司：

广州市演出电影有限公司位于广东省广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼。目前需对公司会议室进行设备升级改造，现邀请符合条件的供应商提供升级改造服务。本次提供报价的供应商经演出电影公司审核通过后，将纳入2023年度广州市演出电影有限公司设备供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 广州市演出电影有限公司会议室改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20230301 |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼2楼 |  |  |  |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 15626467810 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李生 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 对广州市演出电影有限公司会议室音视频及会议系统进行升级改造 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年 03月 01日 开始-2023年03 月 05日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年 03月 06日 开始-2023年 03月 08日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年 03月10日 开始-2023年 03月10日 上午九点前 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 接收人：李伟深 电话：15626467810 文件接受截止时间： 2023年03 月 10日 上午九点前 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年03 月 10日 上午十点 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年03 月17日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 项目限额 | 结合现场参考清单报价，项目不超9万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

- 项目名称：广州市演出电影有限公司会议室改造项目

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 调音台 | 1.12路通道 2.带话筒（带48V幻象电源）、线路、立体声输入 3.带效果器 4.电源---市电电压:100V-240VAC，50/60Hz，通用输入 5.尺寸（H*W*D）：200×500×400mm以下 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| A2 | 音频处理器 | 1.输入/输出：2路平衡输入/4路平衡输出 采样率：48kHz AD&DA转换：24bit 2.频率响应：20Hz-20kHz， 3.参数均衡器：每路输入11段均衡，每路输出7段均衡 4.信号发生器：可选 “粉红噪声”、“白噪声”测试信号 5.电源：AC 90-240V 50/60Hz 6.尺寸(H×W×D)：200×500×400mm以下 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| A3 | 全频音箱 | 1.系统类型：全频音箱 2.灵敏度(1W/1m)：95dB或以上 3.频率响应：65Hz~20kHz 4.额定功率（AES）：300W或以上 5.最大声压级(连续/峰值)：119dB/125dB或以上 6.覆盖角度(H×V)：90°×60°(玻璃钢号筒)或以上 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| A4 | 全频音箱功放 | 1.频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB； 2.总谐波失真：≤0.1%； 3.信噪比：≥100dB； 4.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 5.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| A5 | 吸顶喇叭 | 1.频率响应：105Hz-20kHz； 2.灵敏度(1W/1M)：90±2dB； 3.最大声压级(连续/峰值)：109dB /115dB； 4.开孔直径：280mm以内 5.开孔深度：250mm以内 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| A6 | 吸顶喇叭功放 | 1.频率范围:（1W@8Ω）20Hz-25kHz +1/-1dB; 2.总谐波失真:≤0.1%; 3.信噪比:≥100dB; 4.功放保护：2、 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护 5.电源要求：220V ~50-60Hz 6.机身尺寸（HxWxD）：100x500x400 以内 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| A7 | 全向麦克风 | 1.360度全向拾音，实时语音优化和环境智能降噪 2.便捷会议控制，随时静音 3.多设备连接：支持手机、电脑，平板多设备连接 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| B | 视频 |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 会议智慧屏 | 1.显示尺寸：98",显示比例:16:9, 物理解析度:高清 3840*2160； 2.屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：5000:1； 3.色域：不低于 90%NTSC 宽色域； 4.整机具备防强光干扰性能，在 200k lux 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、 触控正常； 5.内嵌喇叭，中高音扬声器 6.内置上型材 1 个麦克风。拾音范围 5 米或以上； 7. 内置 1200 万高清摄像头,分辨率：4000x3000。 8.屏幕具备自动调光功能, 可设置根据环境光自动调整亮度； 9.信号预览及切换：极致信道切换速度, 信号源切换时间≤1s 支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示；； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| C | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |

- 产品要求

产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 商务要求

1、本会议室改造项目需要参照清单及现场实际情况进行深化，自行编制设备项目报价清单。

2、报价文件需要考虑为完全包干综合价，合同总额包括乙方设计、标配工具、运输、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等,为完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方或任何第三方支付其他任何费用。

3、要求报价方自行到项目地勘察并深化改造方案。

4、本次评选入选单位为合理低价法。

5、入选的单位需要签订购销合同。

6、（1）甲方合同签后5个工作日内支付乙方合同总价的50%预付款，所有货物乙方供货完毕后且调试验收完毕后甲方支付乙方至合同总额的100%。

（2）按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致；

（3）付款方式：电汇形式。

7、未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

8、本次质保期在工程竣工验收合格后一年。

9、对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

- 交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》（格式自定）

- 《目录》（格式自定）

- 《法定代表人授权委托书》（统一格式）

- 《企业简介》（格式自定）

- 《相关业绩》（格式自定）

- 《相关资质》（格式自定）

- 《报价表》（格式自定）（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李伟深

- 电话：020-83822108 、15626467810

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

3、文件接受截止时间：2023年03 月10 日 上午九点前