平安大戏院

舞台电动吊杆维护保养

报价邀请函

编号：YCDY-20230320

广州市演出电影有限公司平安大戏院

2023年03月20日

有限公司：

广州市演出电影有限公司平安大戏院位于广东省广州市荔湾区第十甫路125号，目前需对演艺厅的舞台电动吊杆系统进行维护保养，现邀请符合条件的供应商提供维护保养服务。本次提供报价的供应商经广州市演出电影公司审核通过后，将纳入2023年度广州市演出电影有限公司舞台机械维护保养供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 平安大戏院舞台电动吊杆维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20230320 |  |  |  |
| 项目地址 | 广州市荔湾区第十甫路125号 |  |  |  |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 15626467810 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 |  |
| 现场勘察联系方式 | 马师傅 |  | 电话 | 13143522502 |
| 项目内容 | - 更换舞台电动吊杆幕布机械控制台所有按钮及开关。 - 更换舞台4号电动吊杆机组电动机。 - 对三套电动吊杆机组的电器元件进行保养和更换。 - 对舞台电动吊杆幕布机组控制系统进行更换损坏和老化的开关和接触器。 - 对所有电动吊杆机组检查、维护保养每道电动吊杆机组的齿轮箱、钢丝绳和滑轮组。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年 03月 24日 开始-2023年03 月28日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年 03月 29日 开始-2023年 03月30日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年 03月29日 开始-2023年 03月31日 上午九点前 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 接收人：李伟深 电话：15626467810 文件接受截止时间： 2023年03 月 31日 上午九点前 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年03月 31日 上午十点 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年04 月03日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 项目限额 | 结合现场参考清单报价，项目不超5万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

- 项目名称：平安大戏院舞台电动吊杆维护保养项目

- 项目内容：

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换控制台开关和按钮 | 1、定位按钮21套； 2、上行按钮21套； 3、下行按钮21套； 4、停止按钮21套； 5、集控投向预选开关21套 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 更换4号电动吊杆机组电动机 | 380V1.5kw锥形转子三相异步电动机 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 保养更换3套机组定位器和定位控制开关 | 1、机组定位器3套； 2、机组冲顶定位控制开关3套 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 检测维护保养电动吊杆控制系统 | - 定位按钮线路21路； 2、上行按钮线路21路； 3、下行按钮线路21路； 4、停止按钮线路21路； 5、集控投向预选开关线路21路； - 6、总电源控制线路1路 | 套 | 21 |  |  |
| 5 | 检测维护保养幕用控制系统 | 1、幕用左右运行线路1套； 2、幕用电源线路1套 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 机组维护保养等 | 维护保养齿轮箱、钢丝绳和滑轮组 | 道 | 23 |  |  |
| 7 | 其他 | 按钮、开关及配件 | 项 | 1 |  |  |

- 技术要求

- 对舞台电动吊杆机组的安装位置和稳定情况进行详细检查，对出现形变、位移、或断裂的机组进行加固处理，记录安全隐患问题并进行修复。

- 对舞台电动吊杆机组冲顶保护装置的运行情况进行详细检查，对出现异常的装置进行维修调整和改造。

- 对舞台电动吊杆定位器的运行情况进行详细检查，检查电器元件有无出现损坏或老化的现象、舞台吊杆的定位精确情况、连接装置及电气设备是否运行正常，根据设备的使用情况进行相应的维修或更换。

- 对舞台电动吊杆机组齿轮箱、钢丝绳、滑轮组、制动器和联轴器等部件的运行情况进行详细检查，舞台吊杆的减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油，按润滑表中的要求进行添加，确保各部件的对接和运行正常、吊杆机组的升降运行正常无异响。

- 检查各机构的制动器，调整制动瓦和制动轮的间隙，达到灵活可靠的效果。在摩擦面上，不应有污物存在，遇有污物用汽油或稀料洗掉。

- 检查舞台电动吊杆各部的连接情况，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度，所有连接销轴都有开口销，并需张开充分。

- 检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定立即换新，钢丝绳的维护保养应严格按 GB5144-85 规定。

- 检查回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。

- 检查机组和控制系统所有的电线、电缆有无损伤，要及时的包扎和更换以损伤的部分。

- 检查各控制箱、配电箱的清洁情况，对电器设备上的灰尘进行清扫。

- 检查舞台吊杆各部分电刷的接触面是否清洁，调整电刷压力，使其接触面积不小于50%。

- 检查舞台吊杆各安全装置的行程开关的触点开闭可靠，并修复或更换异常装置。

- 四、服务要求

- 完工期期：合同签订之日起 30 天内完成。

- 交货地点：招标人指定地点

- 安装与调试:

  - 中标人必须按项目进度安排计划，委派适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

  - 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 包装与运输

  - 包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。

- 技术培训

  - 设备安装验收后，一个月内，由中标人的技术人员免费对招标人的管理和使用人员进行技术培训，并提供免费的技术指导和交流。

- 五、商务要求

1、本舞台吊杆维护保养项目需要参照清单及现场实际情况进行深化，自行编制设备项目报价清单。

2、投标人报价应为综合包干价，应包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方或任何第三方支付其他任何费用。

3、要求报价方自行到项目地勘察并深化改造方案。

4、本次评选入选单位为合理低价法。

5、入选的单位需要签订维护保养合同。

6、(1)合同签订后，五个工作日内,招标人向中标人支付合同总价的 50％ ；

(2)全部舞台设备及系统安装调试完毕，验收合格后，五个工作日内, 招标人向中标人支付合同总价的 45％；

(3)余下合同总价的 5% 为质保金，在验收合格起计 1 年期满后的五个工作日内，招标人向中标人支付完毕。

(4)每期费用在中标人出具等额普通税务发票后由招标人进行支付。

7、未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

8、本次质保期在工程竣工验收合格后一年。

9、对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

- 六、交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 七、报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》（格式自定）

- 《目录》（格式自定）

- 《法定代表人授权委托书》（统一格式）

- 《企业简介》（格式自定）

- 《相关业绩》（格式自定）

- 《相关资质》（格式自定）

- 《报价表》（格式自定）（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

- 八、文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李伟深

- 电话：020-83822108 、15626467810

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

3、文件接受截止时间：2023年03 月31 日 上午九点前